Bestektekst   Alle velden in het rood aangegeven zijn nog nader door u te kiezen

Tournex draaideur – Inbraakwerende uitvoering - Referentiemerk Boon Edam

Algemene Eigenschappen:
De draaideur dient volledig conform de geldende veiligheidsnormen (EN-16005) en CE-keuringen te zijn. Op verzoek van de offerte-aanvrager kunnen de betreffende certificaten bezorgd worden.
De draaideur dient esthetisch zo modern en strak mogelijk te zijn.
Bijvoorbeeld: 
- het glas van de gebogen kuipen loopt volledig door tot tegen de ronde kap, zonder dat er nog
  een bijkomend profiel is tussen ronde kap en het glas
- de bedieningsknoppen zijn maximaal ingebouwd in de profielen

Het glas wordt middels rubberen dichtingen vastgemaakt in de aluminium profielen. Het is niet toegestaan om deze te fixeren met ingespoten siliconen.

De taal van de bedieningselementen (bijv. Nooddrukkers, Mindervalidenknop, etc.) is in het 
(of) Nederlands (of) Frans (of) Engels (of) Duits.

Het moet mogelijk zijn om, indien wenselijk/noodzakelijk, klant specifieke vereisten te onderzoeken en zo mogelijk te produceren indien deze afwijken van het brede pallet aan standaardoplossingen.
In het kader van milieubewust bouwen en onderhouden, produceert de leverancier de producten binnen de Europese unie, bij voorkeur binnen de Benelux.

De leverancier voorziet de levering van de materialen ter plaatse.

Tenzij expliciet anders afgesproken, wordt de vloerring op voorhand geleverd (geplaatst en afgeregeld door de leverancier; zie verder).

Alle nodige diensten voor de opbouw en afregelen van de draaideur zijn inbegrepen in de totaalprijs. Tenzij expliciet anders afgesproken voorziet de leverancier ook het waterdicht maken van het dak van de draaideur dat zich buiten bevindt.

De leverancier voorziet een basisopleiding aan een persoon die achteraf verantwoordelijk is voor het gebruik van de draaideur.

De leverancier voorziet één reiniging van de draaideur op het moment dat deze afgewerkt is en klaar voor gebruik staat.

3- of 4 (*) vleugelige automatische draaideur met rond dak, in kader profielsysteem.

Afmetingen:

De deur is leverbaar in verschillende diameters met een variabele deurvleugelhoogte en ronde kaphoogte zodat de hoge capaciteits-draaideur in elk gebouw past.

Diameter inwendig 3600-4200-4800-5400-6000-7400 (*) mm.

Tussenmaten zijn optioneel beschikbaar, tot op de mm te kiezen.

Uitwendige breedte over de middellijn + 140mm.

Deurvleugelhoogte waarde tussen 2100 en 2600mm (*), tot op de mm te kiezen.

Ronde kaphoogte te bepalen tussen 300 en 1200mm (*), per stap van 100mm.

(*) Diameter 7400mm:

- enkel beschikbaar in 3 vleugelige uitvoering.

- maximale vleugelhoogte 2300mm

- maximale ronde kaphoogte 600mm

Gebogen Zijkuipen:

(Of) Gebogen beglaasde zijkuipen worden opgebouwd vanaf 6 stijlen met sectie 70 x 73mm in geëxtrudeerd aluminium profielen welke zorgen voor de stabiliteit en robuuste uitstraling en waartussen de onderdorpels en het 8,76mm (44.2 / P2A) blank gelaagd veiligheidsglas rechtstreeks in de ronde kaprand geplaatst is.  De vier kopstijlen zijn standaard voorzien van rubber veiligheidsnaalden.

(Of) Gebogen dichte zijkuipen worden opgebouwd vanaf 6 stijlen met sectie 70 x 73mm in geëxtrudeerd aluminium profielen welke zorgen voor de stabiliteit en robuuste uitstraling en waartussen doorlopende geïsoleerde aluminium sandwichpanelen rechtstreeks in de ronde kaprand geplaatst worden. De vier kopstijlen zijn standaard voorzien van rubber veiligheidsnaalden.

Aansluiting met de gevel:

De draaideur wordt voorzien van U-profielen (bovenkant en zijkanten) die het mogelijk maken een nette en goed dichtende aansluiting te maken tussen de draaideur en de gevel. Ook indien de draaideur niet exact half binnen/half buiten staat opgesteld ten opzichte van de gevel, dienen de profielen geplaatst te kunnen worden in de lijn van het gebogen glas.

De U-profielen zijn beschikbaar in één van volgende breedtes: 25, 28, 31, 33, 35, 38 of

45mm.

De sandwichpanelen, in dezelfde kleur afgewerkt als de zichtbare profielen van de draaideur, passen perfect in de gekozen U-profielen.

Voor de verticale elementen (links, rechts van de draaideur), worden deze op maat geleverd met breedte variërend tussen 50mm en 300mm.

Het horizontale element (boven de draaideur) wordt op maat geleverd met een hoogte variërend tussen 50mm en 500mm.

De leverancier voorziet de U-profielen aan zowel de zijde van de draaideur als de gevelzijde.

Deurvleugels:

(Of) Deurenstel zonder midden vitrine:

De deurvleugels zijn opgebouwd uit geëxtrudeerde aluminium profielen en 8,76mm blank gelaagd glas (44.2 / P2A), rondom voorzien van hoogwaardig tochtborstels van natuurlijk paardenhaar met ingewerkte dubbele EPDM tussenslab. De midden-kolom is in een stervorm opgebouwd uit geëxtrudeerde aluminium profielen en voorzien van 8,76mm blank gelaagd glas (44.2 / P2A). De onderlager is bekleed met RVS-schaaldelen. De middenas is een speciaal getrokken profiel waar de glas panelen van de deurvleugels direct invallen zodat de middenas de eindstijl van elke deurvleugel vormt en het geheel een rank uiterlijk geeft.

(Of) Deurenstel met vlakke midden vitrine:

De deurvleugels zijn opgebouwd uit geëxtrudeerde aluminium profielen en 8,76mm blank gelaagd veiligheidsglas (44.2 / P2A), rondom voorzien van hoogwaardig dubbele tochtborstels van natuurlijk paardenhaar met ingewerkte dubbele EPDM tussenslab. De midden-kolom vormt een meedraaiende vlakke vitrine en is opgebouwd uit een stalen frame, bekleed met geëxtrudeerde aluminium profielen. De als vitrine te gebruiken ruimte wordt afgedicht door 8,76mm blank gelaagde glazen panelen, één paneel is scharnierend uitgevoerd en met slot.

(Of) Deurenstel met concaaf gebogen midden vitrine:

De deurvleugels zijn opgebouwd uit geëxtrudeerde aluminium profielen en 8,76mm blank gelaagd glas (44.2 / P2A), rondom voorzien van dubbelen hoogwaardig tochtborstels van natuurlijk paardenhaar met ingewerkte dubbele EPDM tussenslab. De midden-kolom vormt een meedraaiende concave vitrine en is opgebouwd uit een stalen frame, bekleed met geëxtrudeerde aluminium profielen. De als vitrine te gebruiken ruimte wordt afgedicht door 8,76mm blank gebogen gelaagd veiligheidsglas, één paneel is scharnierend uitgevoerd en met slot.

Ronde bovenkap:

De ronde bovenkap wordt gevormd door een kaprand en dagstukken die zijn opgebouwd uitgebogen geëxtrudeerd aluminium profielen.

Dakafdekking:

Het bovendak is stofdicht voorzien d.m.v. 15mm multiplex beplating, onbewerkt.

(En) Op de buitenzijde verder voorzien van een waterdichte en UV bestendige afdekking met een oprandje en 2 waterspuwertjes.

(En) Op de binnenzijde verder voorzien van een aluminium zichtplaat afwerking.

Plafond:

Geformeerd uit 24 uitneembare segmenten welke zijn samengesteld uit gezette aluminium beplating met een anti-dreunfolie inlage. Via deze uitneembare segmenten zijn onderhoud- en revisiewerkzaamheden mogelijk.

Het vals plafond wordt in dezelfde kleur uitgevoerd als de basiskleur van de draaideur.

Het is niet toegestaan een vals plafond te voorzien van melamine panelen (gelamineerd plafond) daar deze na afzienbare tijd slijtage sporen vertonen van de passerende borstels.

Afwerking van de profielen:

(Of) Gemoffeld in polyester-poedercoating in een nader te bepalen standaard RAL kleur, volgens Qualicoat standaard. Er geldt een 10 jaar Qualicoat Seaside garantie op de gepoederlakte delen.
Er moet een keuze zijn tussen 70% glans of 30% mat afwerking.
De leverancier geeft duidelijk aan welke RAL-kleuren binnen het standaard pakket beschikbaar is.

(Of) Natuurkleurig elektrolytisch geanodiseerd

(Of) In een andere kleur elektrolytisch geanodiseerd

(Of) De profileringen zijn voorzien van strak, haaks, geplooide RVS-bekleding, geborsteld.
Korrel 240 Si, Aisi 304 (of) Aisi 316

(Of) De profileringen zijn voorzien van strak, haaks, geplooide RVS-bekleding, hoogglanzend Mirror #8

Automatische aandrijving:

Aandrijving waarbij gebruik wordt gemaakt van een performante motor met haakse overbrenging, frequentie regelaar en PLC. Het draaimoment is instelbaar. De deur kan met de hand worden tegengehouden. Het toerental is traploos regelbaar en wordt door middel van een frequentieregelaar gecontroleerd (toerenbegrenzer). Volkomen geruisloos en zeer betrouwbaar. Bij stroomonderbreking is de draaideur als een handbediende draaideur te gebruiken. Zeer gering stroomverbruik: 0,25 kW.

Benodigde Voeding: 240V, 50 Hz +PE afgezekerd op 16A traag: Ander Lot/Artikel

Besturing:

De hoge capaciteitsdraaideur wordt gestuurd door een vrij programmeerbare microprocessor, welke de diverse signalen, beveiligingen en deurfuncties coördineert. De schakelkast wordt in de kap van de draaideur geplaatst. Het procesverloop is zichtbaar met behulp van een led-indicatie op de PLC-unit. De mogelijkheid om wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen is volledig aanwezig. De parameters worden bewaard in een geheugen dat haar gegevens niet verliest bij spanningsuitval (non-volatile memory).

De sturing is conform de Europese Veiligheidsnorm EN 16005 uitgevoerd.

De aandrijving wordt geactiveerd d.m.v. richtingsgevoelige bewegingssensoren welke aan weerszijden op de kapconstructie worden aangebracht. Als de bewegingssensoren een persoon detecteren gaat de deur voor ca. 50 seconden met normale snelheid draaien. Na passage schakelt de deur naar een lagere snelheid en stopt uiteindelijk in zijn rustpositie totdat hij opnieuw geactiveerd wordt.

Bedieningstableau:

Een tiptoetsbediening tableau met een Uit/Automatisch sleutelschakelaar en LED-foutmelding, plus een tiptoets om de trage rustsnelheid te activeren.

Het deurenstel blijft dan zeer traag draaien i.p.v. te stoppen tot een volgend aankomend persoon de bewegingssensoren activeert.

(Of) Bedieningstableau op de rechter binnenstijl met een aan/uit sleutelschakelaar, een drukknop met signalering voor idle speed (d.w.z. zonder aanbod van personen continu langzaam draaien) en een signalering van storingen.

(Of) Het bedieningstableau wordt extern op een gewenste plaats gemonteerd (bijv. receptie of balie). Het bedieningstableau moet zich in het zicht van de draaideur bevinden en is voorzien van een aan/uit sleutelschakelaar en kan optioneel voorzien worden van een nooddrukknop.
Benodigde bekabeling LIYCY 10x0,8mm² tussen Tableau en draaideur via ander Lot/Artikel.

Veiligheden:

Inclusief veiligheden conform de Europese veiligheidsnorm CE – EN 16005: wanneer een persoon of object één van de onderstaande veiligheden activeert zal de automatische draaideur of vertragen of onmiddellijk stoppen:

- Veiligheidsnaald kuip (SRB): de vier kopstijlen zijn standaard voorzien van rubber veiligheidsnaalden, de twee aan de aanslagzijde zijn actief uitgevoerd.

- Veiligheidsnaald deurvleugel (SRD): de onderdorpels van de deurvleugels zijn standaard voorzien van rubber veiligheids-profielen welke actief zijn uitgevoerd.

- Bovendorpel sensor (TRS): de bovendorpel van de deurvleugels zijn standaard voorzien van een infrarood sensor welke het gebied voor de eindstijl van de deurvleugel aftast.

- Voorstijl sensor (FSS): de eindstijl (buitenzijde) van de deurvleugels zijn standaard voorzien van een infrarood sensor welke het gebied voor de onderdorpel van de deurvleugel aftast.

Wanneer de TRS of FSS wordt geactiveerd stopt de draaideur direct, blijft de activering 	aanwezig dan zal het deurenstel op een lagere snelheid doordraaien. Zodra de activering weg 	is zal het deurenstel weer zijn normale snelheid aannemen.

- Eindbuffer sensor (EBS): een actief infrarood sensor welke in de kapband voor de eindstijl van de kuipen (aanslagzijde) is gemonteerd. Zijn detectieveld loopt parallel aan de kopstijl van de kuip en is alleen dan actief als een deurvleugel de kopstijl van de kuip nadert.

- Noodstopschakelaar: één noodstopschakelaar met handreset wordt op de eindstijl binnen geplaatst. 
Deurvleugel uit rustpositie schakelaar: elke deurvleugel heeft één schakelaar aan de bovenas. Wanneer één van de deurvleugels uit zijn rustpositie wordt geduwd, kan de Tournex niet automatisch opstarten.

- Safety Stickers: Waarschuwing stickers dat kinderen vergezeld moeten worden door een verantwoordelijke volwassene en dat de draaideur niet als speeltuig beschouwd mag worden.

- Glassignalisatie: Om de glaspartijen te signaleren worden contrasterende stickers (imitatie gezandstraalde rondjes Ø 50mm) gekleefd over de volle breedte van het draaiend deurenstel conform de Europese veiligheidsnorm EN 16005.

Dag vergrendeling:

Geïntegreerd in de aandrijving en kan gebruikt worden bij bv ziekenhuizen, hotels en andere gebouwen waar dag en nacht een zekere mate van toezicht aanwezig is. Wanneer de draaideur in de stand "uit" wordt gezet draait het deurenstel naar zijn rustpositie en vergrendelt automatisch. Bij spanningswegval automatische ontgrendeling (fail-safe).

Nacht slotafsluiting:

Dit gebeurt door middel van twee espagnoletsloten ingewerkt in het deurenstel bedienbaar door middel van een hele eurocilinder en losse kruk. Een slotsignalering voorkomt dat de aandrijving opgestart wordt terwijl het deurenstel vergrendeld is.

Brandalarm:

De microprocessor van de draaideur is voorbereidt om gekoppeld te worden aan een NC of NO contact van een brandalarmcentrale.

Verder is het geheel en de sturing uit te voeren conform de Europese Veiligheidsnorm EN 16005.

Vloer:

De gehele constructie is verder zelfdragend en kan direct op de vloer geplaatst worden zonder extra aanpassingen. De vloer dient ononderbroken, zuiver vlak en waterpas (max ± 4mm tolerantie over het volledige deuroppervlak) en afgewerkt over de volledige oppervlakte + 100mm rondom te zijn voordat de montage van de automatische draaideur kan plaatsvinden.

Normen en richtlijnen:

De aangeboden draaideur voldoet minstens aan volgende normen en richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG

- EMC richtlijn 2014/30/EU

- RoHS richtlijn 2011/65/EU

- EN 16005 veiligheidsnorm

- EN 356 glasspecificaties

- EN 1627 inbraakwerendheidpakket

___________________________

Eventuele opties nog te bepalen:

Samenklapbare vleugels:

De deurvleugels hebben een positioneerunit met vergrendeling. De secundaire assen zijn voorzien van elektromagnetische vergrendelingunits (vergrendelkracht van ca. 1200 Nm) welke bij normaal bedrijf zijn ingeschakeld. Bij een spanningswegval (fail-safe), het bedienen van de noodstop schakelaar of (indien aangesloten) een melding van een brandmeldinstallatie komen de vergrendelingen vrij en kunnen de deurvleugels worden samengevouwen.

Vloerring/Matomranding: 
Deze vormt een basis als de draaideur half op een binnenvoer en half op een buitenvloer komt te staan. De RVS-matomranding is opgebouwd uit een kokerprofiel in de diameter van de draaideur. De vloerring wordt door de leverancier geleverd, geplaatst en afgeregeld. De verdere opvulling om tot een egale vloer (chape) te komen wordt door derden verzorgd.

Verlichting: geïntegreerd in het vals plafond en in de beide vitrines.

Om conform de EN16005 norm te zijn, dient een draaideur altijd voorzien te zijn van geschikte verlichting. D.w.z. dat er minimaal 50 lux gemeten moet kunnen worden in het midden van elk compartiment, op 1m hoogte.

De verlichting wordt geïntegreerd in het vals plafond, op dusdanige wijze dat ze een minimaal niveauverschil veroorzaakt ten opzichte van het plafondvlak. (Richtbare verlichting wordt daardoor niet toegestaan.)
(Of) LED: 6 stuks verlichtingsarmaturen in het roterende gedeelte + 4 stuks in het vaste gedeelte , telkens met een powerLED van 8 W

(En) LED: 4 stuks verlichtingsarmaturen in de centrale vitrinekast, elk armatuur is voorzien van een powerLED van 8 W

De verlichting wordt standaard intern geschakeld met de On/Off schakelaar van de automatische draaideur, of kan eventueel gekoppeld worden aan een externe schakelaar.

In- en uitschakelbaar d.m.v. van een geschakelde voeding 240V 50Hz + PE 10A: Ander Lot/Artikel

Nachtroldeuren Manueel:

Door middel van gebogen handbediende roldeuren, welke voor de buitenkuipen langs schuiven en afsluitbaar zijn door middel van een half espagnolet in de vloer (met losse kruk) en een speciaal haakslot met een standaard hele eurocilinder. De nachtroldeuren worden zoals de eerdere gebogen kuipen uitgevoerd.

Er is een terugmeldcontact aanwezig dat actief wordt wanneer de nachtroldeuren dicht zijn, en er is een terugmeldcontact aanwezig dat actief wordt wanneer de nachtroldeuren op slot zijn.

Nachtroldeuren Automatisch:

Door middel van gebogen roldeuren, voorzien van een automatische elektro-aandrijving, welke voor de kuipen langs schuiven en afsluitbaar zijn door middel van een speciaal haakslot met een elektrische schootvanger (type: fail-secure). Ontgrendeling kan tevens geschieden door middel van een standaard eurocilinder. De nachtroldeuren worden zoals de eerdere gebogen kuipen uitgevoerd.
Er is een terugmeldcontact aanwezig dat actief wordt wanneer de nachtroldeuren dicht zijn, en er is een terugmeldcontact aanwezig dat actief wordt wanneer de nachtroldeuren op slot zijn.

Stootbanden: 
Om het glas maximaal te beschermen tegen beschading als gevolg van contact met bijv. winkelkarren, transpalletten, harde goederen, etc.

(Of) De horizontale stootbanden zijn zwarte synthetische banden, aangebracht tegen het glas.

(Of) De horizontale stootbanden zijn aluminium vlakke banden, aangebracht tegen het glas.

Horizontale banden worden dubbelzijdig op het vlakke glas van het meedraaiend deurenstel gekleefd (en) op het gebogen glas van de zijkuipen.

De bandhoogte is 50-500mm (200mm is het meest gekozen).

De bovenzijde van de stootbanden bevindt zich op 500-1400mm (1000mm is het meest gekozen) ten opzichte van de afgewerkte vloer.

Extra pakket aan veiligheidsvoorzieningen – CE Plus:

In omgevingen waar personen passeren die extra aandacht vereisen inzake veiligheid (bijv. ouderlingen, kinderen, personen met een mentale beperking), voorziet de leverancier een pakket aan extra beveiligingsmaatregelen om de kans op kwetsuren tot een minimum te beperken.

Dit pakket omvat:

- Mindervaliden schakeling: Twee minder validen pulsdrukkers worden op de rechter stijlen gemonteerd. Wanneer één van beide wordt ingedrukt gaat het deurenstel gedurende 25 seconden langzaam draaien (snelheid is traploos instelbaar).

- Extra noodstopschakelaar: De extra noodstopschakelaar met handreset wordt op de kuip-eindstijl (aanslagzijde) aan de buitenzijde van de Tournex gemonteerd.

- Extra glassignalisatie: Contrasterende stickers (imitatie gezandstraalde rondjes Ø 50mm) gekleefd over de volle breedte van de gebogen glazen zijkuipen.

Warm Luchtgordijn:

(Of) Elektrisch luchtgordijn, (Of) Warm water gevoed luchtgordijn, bovenop het binnendak van de Tournex met een gecenterde uitblaasrooster tegen de kaprand, boven de binnen dagopening. Het uitblaas systeem is weggewerkt door een gebogen tweede kaprand. Benodigde vrije ruimte boven het binnendak is minimum 400mm. 
Inclusief bedieningstableau.

(Of) Elektrisch luchtgordijn, (Of) Warm water gevoed luchtgordijn, als kolom verticaal opgesteld vlak naast de binnen dagopening. Het verticale uitblaasrooster is voorzien van aerodynamische druppelvormige lamellen welke in een hoek tot 40° regelbaar zijn. 
Inclusief bedieningstableau.

Benodigde Voeding 240V 50 Hz + PE en 25A Traag :  Ander Lot/Artikel

(Of) Elektrisch: 400V 3F 50 Hz + PE :  Ander Lot/Artikel

(Of) Warm water: Benodigde aan- en afvoer waterleidingen en aansluiting : Ander Lot/Artikel

Vloermat:

De levering van een droogloopmat, in de diameter van de draaideur, is te voorzien.

De mat is een oprolbare, slip-vaste entreemat opgebouwd uit aluminium profielen met viltinlage.

De mat is minstens verkrijgbaar in volgende standaardkleuren: lichtgrijs, antraciet of beige.

De mathoogte is ± 22mm.

De droogloopmat is geschikt voor binnen- en overdekte buitenopstelling. Het loopvlak bestaat uit geïntegreerde, slijtvast, verrottingsvaste tapijtstroken.

De draagprofielen zijn opgebouwd uit sterk geluiddempende aluminium profielen met aan de onderzijde geluiddempende stroken. De profielen worden middels een met kunststof ommantelde staalkabel met elkaar verbonden. De maximale afstand tussen de aluminium profielen is 3mm, conform de EN16005 veiligheidsnorm.

De droogloopmat is uiterst belastbaar en geschikt voor passages door rolstoelen, kinder- en/of winkelwagens en transportkarretjes.

De afgewerkte binnenvloer of chape in de draaideur dient 23mm lager dan de vloer buiten de omranding afgewerkt te worden.

Inbraakwerende uitvoering - Geattesteerd klasse RC3 (EN 1627):

De bovenstaande standaard buitenconstructie van de Tournex wordt dan voorzien van de volgende inbraak werende elementen en inbraak werende beglazing:

- Dakconstructie en stofdek door middel van 18mm multiplex, aan buitenzijde van onderen af inbraak  
  werend geborgd met stalen schroeven.

- De vloerring is inbraak werend te verankeren op de brute betonplaat.

- De buitenkuipen worden voorzien van
  (of) inbraak werend blank gelaagd veiligheidsglas 10,28mm (P5A / 44.6). Glas en glaslijsten rondom 
  rond in de sponningen diep afgekit.
  (of) inbraak werende volle panelen. De samenstelling is: 1,5mm aluminium + 1,5mm staal + 
  6mm PUR + 1,5mm aluminium = 10,50mm totale dikte.

- Ter plaatse van de roldeursluiting zijn extra 2 anti-inbraakstijlen gemonteerd.

- De nachtroldeuren worden zoals de eerdere gebogen kuipen uitgevoerd en voorzien van
  (of) inbraak werend blank gelaagd veiligheidsglas 10,28mm (P5A / 44.6). Glas en glaslijsten rondom 
  rond in de sponningen diep afgekit. 
   (of) inbraak werende volle panelen. De samenstelling is: 1,5mm aluminium + 1,5mm staal + 
   6mm PUR + 1,5mm aluminium = 10,50mm totale dikte.

- De nachtroldeuren zijn onderaan voorzien van geleidingshaken welke schuiven in de Delrin profiel
   van de onder-geleidingsring.

- Sluiting d.m.v. ingewerkte Fuhr 298 PC espagnoletsluiting met penschoten Ø10mm aan onder en 
   bovenzijde. 
 - De sloten zijn beschermd door inwendige metaal strippen van 10mm.

- De sloten zijn aan binnen- en buitenzijde met sleutel bedienbaar.

- De roldeuren zijn voorzien van uittil beveiligingsbeugels boven en onderaan.

_______________________

Wijzigingen steeds voorbehouden.