Bestektekst   Alle velden in het rood aangegeven zijn nog nader door u te kiezen

Duotour automatische draaideur – Referentiemerk Boon Edam

Algemene Eigenschappen:
De draaideur dient volledig conform de geldende veiligheidsnormen (EN-16005) en CE-keuringen te zijn. Op verzoek van de offerte-aanvrager kunnen de betreffende certificaten bezorgd worden.
De draaideur dient esthetisch zo modern en strak mogelijk te zijn.
Bijvoorbeeld: 
- het glas van de gebogen kuipen loopt volledig door tot tegen de ronde kap, zonder dat er nog
  een bijkomend profiel is tussen ronde kap en het glas
- de bedieningsknoppen zijn maximaal ingebouwd in de profielen

Het glas wordt middels rubberen dichtingen vastgemaakt in de aluminium profielen. Het is niet toegestaan om deze te fixeren met ingespoten siliconen.

De taal van de bedieningselementen (bijv. Nooddrukkers, Mindervalidenknop, etc.) is in het 
(of) Nederlands (of) Frans (of) Engels (of) Duits.

Het moet mogelijk zijn om, indien wenselijk/noodzakelijk, klant specifieke vereisten te onderzoeken en zo mogelijk te produceren indien deze afwijken van het brede pallet aan standaard oplossingen.
In het kader van milieubewust bouwen en onderhouden, produceert de leverancier de producten binnen de Europese unie, bij voorkeur binnen de Benelux.

De leverancier voorziet de levering van de materialen ter plaatse.

Tenzij expliciet anders afgesproken, wordt de vloerring op voorhand geleverd (geplaatst en afgeregeld door de leverancier; zie verder).

Alle nodige diensten voor de opbouw en afregelen van de draaideur zijn inbegrepen in de totaalprijs. Tenzij expliciet anders afgesproken voorziet de leverancier ook het waterdicht maken van het dak van de draaideur dat zich buiten bevindt.

De leverancier voorziet een basisopleiding aan een persoon die achteraf verantwoordelijk is voor het gebruik van de draaideur.

De leverancier voorziet één reiniging van de draaideur op het moment dat deze afgewerkt is en klaar voor gebruik staat.

Het betreft een tweevleugelige draaideur met geïntegreerde dubbele loopdeuren in het meedraaiend deurenstel.

Afmetingen:

De deur is leverbaar in verschillende diameters met een variabele deurvleugelhoogte en ronde kaphoogte zodat de draaideur in elk gebouw past.

Diameter inwendig is beschikbaar in 3600mm, 4200mm, 4800mm of 5400mm. 
Uitwendige breedte over de middellijn + 204mm.

Deurvleugelhoogte is afhankelijk van de diameter, tot op de millimeter te kiezen:

diameter 3600mm of 4200mm: vleugelhoogte: waarde tussen 2100mm en 2600mm

diameter 4800mm: vleugelhoogte: waarde tussen 2100mm en 2400mm

diameter 5400mm: vleugelhoogte: waarde tussen 2100mm en 2300mm

Ronde kaphoogte:
diameter 3600, 4200, 4800mm: te bepalen tussen 300mm en 1200mm, per stap van 100mm.
diameter 5400mm: te bepalen tussen 400mm en 1200mm, per stap van 100mm.

Gebogen Zijkuipen:

(Of) Gebogen beglaasde zijkuipen worden opgebouwd vanaf 6 stijlen met sectie 104 x 70mm in geëxtrudeerd aluminium profielen welke zorgen voor de stabiliteit en robuste uitstraling en waartussen de onderdorpels en het (of) 8,76mm (44.2 / P2A) (of) 10,28mm (44.6 / P5A) blank gelaagd veiligheidsglas rechtstreeks in de ronde kaprand geplaatst is.  Rondom voorzien van hoogwaardige tochtborstels van natuurlijk paardenhaar met ingewerkte dubbele EPDM tussenslab. De vier kopstijlen zijn standaard voorzien van rubber veiligheidsnaalden.

(Of) Gebogen dichte zijkuipen worden opgebouwd vanaf 6 stijlen met sectie 104 x 70mm in geëxtrudeerd aluminium profielen welke zorgen voor de stabiliteit en robuste uitstraling en waartussen doorlopende geïsoleerde aluminium sandwichpanelen rechtstreeks in de ronde kaprand geplaatst worden. Rondom voorzien van hoogwaardige tochtborstels van natuurlijk paardenhaar met ingewerkte dubbele EPDM tussenslab. De vier kopstijlen zijn standaard voorzien van rubber veiligheidsnaalden.

Draaiend deurenstel:

(Of) Met driehoekige eind-vitrines - Het tweevleugelige draaiend deurenstel bestaat uit een centrale dubbele loopdeur, op de uiteindes twee meedraaiende driehoekige showcases (vitrines), en een meedraaiend aluminium plafond. Beide showcases, belastbaar tot maximaal 25kg per stuk, zijn te bereiken via een afsluitbaar scharnierend paneel. Het deurenstel is voorzien van blank gelaagd veiligheidsglas 8,76mm (44.2 / P2A).

(Of) Enkel voor versie met Ø3600mm, Ø4200mm en Ø4800mm beschikbaar:
Zonder driehoekige eind-vitrines - Het tweevleugelige draaiend deurenstel bestaat uit een centrale dubbele loopdeur en op de uiteindes twee meedraaiende gebogen sluitpanelen, en een meedraaiend aluminium plafond. Het deurenstel is voorzien van blank gelaagd veiligheidsglas 8,76mm (44.2 /P2A).

Midden loopdeuren:

(Of) Automatisch openschuivende midden loopdeuren. De twee midden loopdeuren zijn voorzien van een automatische schuifdeuraandrijving. Bij normaal bedrijf van de draaideur staan de schuifvleugels in de gesloten rustpositie. Automatisch openschuiven van de 
2 vleugels, en draaien van de draaideur met de openingen parallel met de gevel, vindt plaats als de noodstopschakelaar geactiveerd wordt, in geval van een brandmelding (indien aangesloten), door middel van de sleutelschakelaar op het bedieningstableau (Zomerstand), dan wel bij spanningswegval en als de draaideur dan voorzien is van een noodstroomvoorziening. Beide deurvleugels schuiven nu automatisch open.

Deze automatische schuifdeurfunctie biedt tevens een extra inkom flexibiliteit: bij zeer goede weersomstandigheden kan men via het bedieningstableau ook kiezen om de draaifunctie van de draai te stoppen en iedereen in- en uit te laten via de automatische schuifdeur in het midden.

(Of) Enkel voor versie met Ø3600, Ø4200 en Ø4800mm ALTIJD met vitrine:
Openklapbare midden loopdeuren: De twee midden loopdeuren zijn elk voorzien van een elektromagnetische vergrendelings-unit (vergrendelkracht ca. 600Nm). Bij normaal bedrijf van de draaideur staan de deurvleugels in de gesloten rustpositie en zijn de vergrendelings-units ingeschakeld. Ontgrendeling van deze loopdeuren, en draaien van de draaideur met de openingen parallel met de gevel, vindt plaats als de noodstopschakelaar geactiveerd wordt, in geval van een brandmelding (indien aangesloten), door middel van de sleutelschakelaar op het bedieningstableau (Zomerstand), dan wel bij spanninsuitval en als de draaideur dan voorzien is van een noodstroom voeding. De beide loopdeuren kunnen nu naar twee richtingen worden opengedraaid.

Ronde bovenkap:

De ronde bovenkap wordt gevormd door een kaprand en dagstukken die zijn opgebouwd uit gebogen geëxtrudeerd aluminium profielen.

Dakafdekking:

Het bovendak is stofdicht voorzien d.m.v. 15mm multiplex beplating, onbewerkt.

(En) Op de buitenzijde verder voorzien van een waterdichte en UV bestendige afdekking met een oprandje en 2 waterspuwertjes.

(En) Op de binnenzijde verder voorzien van een aluminium zichtplaat afwerking.

Plafond:

Het vals plafond wordt in dezelfde kleur uitgevoerd als de basiskleur van de draaideur. Elk element is aan de niet-zichtbare zijde voorzien van een anti-trilling folie.

Het is niet toegestaan een vals plafond te voorzien van melamine panelen (gelamineerd plafond) daar deze na afzienbare tijd slijtage sporen vertonen van de passerende borstels.

Aansluiting met de gevel:

De draaideur wordt voorzien van U-profielen (bovenkant en zijkanten) die het mogelijk maken een nette en goed dichtende aansluiting te maken tussen de draaideur en de gevel. Ook indien de draaideur niet exact half binnen/half buiten staat opgesteld ten opzichte van de gevel, dienen de profielen geplaatst te kunnen worden in de lijn van het gebogen glas.

De U-profielen zijn beschikbaar in één van volgende breedtes: 25, 28, 31, 33, 35, 38 of

45mm.

De sandwichpanelen, in dezelfde kleur afgewerkt als de zichtbare profielen van de draaideur, passen perfect in de gekozen U-profielen.

Voor de verticale elementen (links, rechts van de draaideur), worden deze op maat geleverd met breedte variërend tussen 50mm en 300mm.

Het horizontale element (boven de draaideur) wordt op maat geleverd met een hoogte variërend tussen 50mm en 500mm.

De leverancier voorziet de U-profielen aan zowel de zijde van de draaideur als de gevelzijde.

Afwerking van de profielen:

(Of) Gemoffeld in polyester-poedercoating in een nader te bepalen standaard RAL kleur, volgens Qualicoat Seaside standaard. Er geldt een 10 jaar Qualicoat garantie op de gepoederlakte delen.

(Of) Natuurkleurig elektrolytisch geanodiseerd

(Of) In een andere kleur elektrolytisch geanodiseerd

(Of) De profileringen zijn voorzien van strak geplooide RVS-bekleding, geborsteld.

(Of) De profileringen zijn voorzien van strak geplooide RVS-bekleding, hoogglanzend (Mirror #8)

Aandrijving:

Automatische aandrijving met volgende kenmerkend en eigenschappen: Het draaimoment is instelbaar. De deur kan met de hand worden tegengehouden. Het toerental is traploos regelbaar en wordt door middel van een frequentieregelaar gecontroleerd (toerenbegrenzer). Volkomen geruisloos en zeer betrouwbaar. Bij stroomonderbreking is de draaideur als een handbediende draaideur te gebruiken. Zeer gering stroomverbruik: 250W.

Benodigde Voeding: 240V, 50 Hz +PE afgezekerd op 16A traag:  Ander Lot/Artikel

De aandrijving wordt geactiveerd d.m.v. bewegingssensoren welke discreet weggewerkt aan weerszijden op de kapconstructie worden aangebracht.

Besturing:

De draaideur wordt gestuurd door een vrij programmeerbare PLC, welke de diverse signalen, beveiligingen en deurfuncties coördineert. De schakelkast wordt in de kap van de draaideur geplaatst. Het procesverloop is zichtbaar met behulp van een led-indicatie op de PLC-unit. De mogelijkheid om wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen is volledig aanwezig. De parameters worden gebufferd in een geheugen-unit (die de settings bewaard, ook na spanningsuitval).

De sturing is conform de Europese Veiligheidsnorm CE-EN 16005 uitgevoerd.

Bedieningstableau:

Een tiptoets-tableau met twee drie-standen sleutelschakelaars en een noodstopschakelaar met handreset. 
Verschillende standen zijn mogelijk: Nachtstand (gesloten), start vanaf open stilstand (zomerstand), start vanaf dichte stilstand (slecht weer modus), continu draaien, (extra indien schuifdeuren): schuifdeuren activeren via radars, schuifdeuren permanent open, exit-only via schuifdeuren (shop-closingtime modus).

(Of) Het bedieningstableau van de draaideur is geïntegreerd gemonteerd op de rechterstijl naast de dagopening van de draaideur dewelke zich aan de binnenzijde van het gebouw bevindt.

(Of) Het bedieningstableau wordt extern op een gewenste plaats gemonteerd (bijv. receptie of balie). Het bedieningstableau moet zich in het zicht van de draaideur bevinden.    
Benodigde bekabeling TPGF 10x0,8mm² tussen Tableau en draaideur via ander Lot/Artikel.

Veiligheden:

Inclusief veiligheden conform de Europese veiligheidsnorm CE – EN 16005: wanneer een persoon of object één van de onderstaande sensoren activeert zal de draaideur vertragen ofwel onmiddellijk stoppen.

- Kuipstijlveiligheid (SRB): De vier kopstijlen van de kuipen zijn standaard voorzien van rubber veiligheidsnaalden, de twee aan de aanslagzijde zijn actief uitgevoerd.

- Koppaneelveiligheid (SRT): De eindstijlen van de gebogen koppanelen van de showcases zijn standaard voorzien van rubber veiligheidsnaalden, de twee aan de aanslagzijde zijn actief uitgevoerd.

- Onderdorpel- en hielveiligheid (SRD): De onderdorpels van de beide loopdeuren en de twee showcases zijn standaard voorzien van rubber veiligheidsnaalden welke actief zijn uitgevoerd.

- Horizontaal Boon Sensor (HBS): Twee maal twee stuks infrarood-zender en -ontvanger die een sectorvlak voor de loopdeuren en de showcases aftasten.

- Eindstijl Sensor (EBS): In het meedraaiend plafond juist voor de beide koppaneel eindstijlen worden twee eindstijl sensoren aangebracht. Deze units tasten het gebied voor de eindstijlen van de showcases af.

- Intelligent Speed Sensor (ISC): Het deurenstel gaat automatisch naar een veilige draaisnelheid vlak vóór de einddeurstijlen de gebogen kuipen bereiken.

- Blokkering detectie: Automatische detectie van obstructie. Herstart via de besturingsensoren is mogelijk na een ingestelde tijd van 2,5 seconde.

- Anti-opsluit drukknoppen: 2 stuks zijn in de draaideur voorzien om eventuele ‘’opgesloten’’ gebruikers te voorkomen. Na indrukken zal de draaideur nogmaals 360° draaien.

- Safety Stickers: Waarschuwing stickers dat kinderen vergezeld moeten worden door een verantwoordelijke volwassene en dat de draaideur niet als speeltuig beschouwd mag worden.

- Glassignalisatie: Om de glaspartijen te signaleren worden contrasterende stickers (imitatie gezandstraalde rondjes Ø 50mm) gekleefd over de volle breedte van het draaiend deurenstel. Conform de Europese veiligheidsnorm EN 16005.

- Noodstopschakelaar: Eén noodstopschakelaar met handreset wordt bij het bedieningstableau gemonteerd.

Noodstroomvoorziening:

De zelf-testende en -opladende noodstroomvoorziening laat het deurenstel bij spanningswegval naar zijn zomerstand (haaks op de looprichting) draaien en stoppen. De beide loopdeuren worden ontgrendeld, waarna deze kunnen worden geopend en een ongehinderde passage van personen mogelijk is (additionele vrije uitgang). Als het deurenstel op weg naar deze zomerstand een obstructie tegenkomt, zal het automatisch stoppen en in tegengestelde richting gaan draaien om alsnog de gewenste positie te bereiken.

Dag afsluiting:

Door middel van de gebogen koppanelen van de beide showcases, het deurenstel is vergrendeld door middel van elektromagnetische vergrendel-units. Deze units zijn fail-safe en vallen vrij bij spanningswegval. De carrouseldeur kan dusdanig geprogrammeerd worden dat altijd dezelfde roterende zijde aan de buitenkant van de draaideur tot stilstand komt bij afsluiting.

Nacht afsluiting:

(Of) Slot afsluiting: Dit gebeurt door middel van een mechanisch stangslot met sleutel aangebracht aan de binnenzijde op één van de eindstijlen.

(Of) Electro slot: Door middel van een elektromechanisch slot welke bi-stabiel is uitgevoerd en, indien in vergrendelde stand, vergrendeld blijft bij een spanningswegval. Indien vergrendeld is het slot vanaf de binnenzijde handmatig te ontgrendelen, als ontgrendeld is het slot vanaf de binnenzijde handmatig te vergrendelen.

Verlichting:

Om conform de EN16005 norm te zijn, dient een draaideur altijd voorzien te zijn van geschikte verlichting. D.w.z. dat er minimaal 50 lux gemeten moet kunnen worden in het midden van elk compartiment, op 1m hoogte.

De verlichting wordt geïntegreerd in het vals plafond, op dusdanige wijze dat ze een minimaal niveauverschil veroorzaakt ten opzichte van het plafondvlak. (Richtbare verlichting wordt daardoor niet toegestaan.)
LED: 14 stuks verlichtingsarmaturen met elk een powerLED 8 W

De verlichting wordt standaard intern geschakeld met de On/Off schakelaar van de draaideur, of kan eventueel gekoppeld worden aan een externe schakelaar.

In- en uitschakelbaar d.m.v. van een geschakelde voeding 240V 50Hz + PE 10A: Ander Lot/Artikel

Vloer:

De gehele constructie is verder zelfdragend en kan direct op de vloer geplaatst worden zonder extra aanpassingen. De vloer dient ononderbroken, zuiver vlak en waterpas (max ± 4mm over het volledige deuroppervlak) en afgewerkt over de volledige oppervlakte + 100mm rondom te zijn voordat de montage van de 2-vleugelige draaideur kan plaatsvinden.

Normen en richtlijnen:

De aangeboden draaideur voldoet minstens aan volgende normen en richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG

- EMC richtlijn 2014/30/EU

- RoHS richtlijn 2011/65/EU

- EN 16005 veiligheidsnorm

- EN 356 glasspecificaties

_____________________________

Eventuele opties nog door u te bepalen:

Vloerring/Matomranding:

Vormt een basis als de draaideur half op een binnenvoer en half op een buitenvloer komt te staan. De RVS-matomranding is opgebouwd uit een kokerprofiel in de diameter van de draaideur. Ze wordt geleverd met tot op de mm verstelbare draadstangen voor een perfecte horizontale afwerking.

De vloerring wordt door de leverancier geleverd, geplaatst en afgeregeld. De verdere opvulling om tot een egale vloer (chape) te komen wordt door derden verzorgd.

Kaartleesfunctie:

Met deze extra stand op het bedieningstableau wordt het deurenstel in gesloten positie gehouden door elektromagnetische remmen op beide aandrijfmotoren. Middels autorisatie (bv kaartlezer, code klavier) zal de draaideur eenmaal 360°draaien en terug sluiten. Uitgang gebeurt via een vrij-uit drukknop op de rechter binnenstijl. Twee anti-opsluit drukknoppen worden in de draaideur op de eindstijl van de showcases aangebracht. Bij indrukken hiervan zal de draaideur eenmaal 180°extra draaien. Deze kaartleesfunctie is Fail-Safe en dus bij spanningswegval ontgrendelt. Het meedraaien naar binnen bij een uitgaande- en het volgen bij een ingaande passage is bij deze grote diameters mogelijk.

Stootbanden: 
Om het glas maximaal te beschermen tegen beschadiging als gevolg van contact met bijv. winkelkarren, transpalletten, harde goederen, etc.

(Of) De horizontale stootbanden zijn zwarte synthetische banden, aangebracht tegen het glas.

(Of) De horizontale stootbanden zijn aluminium vlakke banden, aangebracht tegen het glas.

Horizontale banden worden dubbelzijdig op het vlakke glas van het meedraaiend deurenstel gekleefd (en) op het gebogen glas van de zijkuipen.

De bandhoogte is 50-500mm (200mm is het meest gekozen).

De bovenzijde van de stootbanden bevindt zich op 500-1400mm (1000mm is het meest gekozen) ten opzichte van de afgewerkte vloer.

Spraak module:

Een veiligheid- en waarschuwing module is in het meedraaiend plafond ingewerkt en gaat af bij activatie van de HBS voetsensoren. Deze is vrij programmeerbaar en de spreektijd is 6 seconden. De standaard boodschap is:

(of) ‘’Gelieve voorwaarts te bewegen’’ en ‘’Dank u’’

(of) “Please move forwards” en “Thank you”.

Extra pakket aan veiligheidsvoorzieningen – CE Plus:

In omgevingen waar personen passeren die extra aandacht vereisen inzake veiligheid (bijv. ouderlingen, kinderen, personen met een mentale beperking), voorziet de leverancier een pakket aan extra beveiligingsmaatregelen om de kans op kwetsuren tot een minimum te beperken.

Dit pakket omvat:

- Mindervaliden schakeling: Twee minder validen pulsdrukkers worden op de rechter stijlen gemonteerd. Wanneer één van beide wordt ingedrukt gaat het deurenstel gedurende 25 seconden langzaam draaien (snelheid is traploos instelbaar).

- Extra noodstopschakelaar: De extra noodstopschakelaar met handreset wordt op de kuip-eindstijl (aanslagzijde) aan de buitenzijde van de tweevleugelige tourniquet gemonteerd.

- Extra glassignalisatie: Contrasterende stickers (imitatie gezandstraalde rondjes Ø 50mm) gekleefd over de volle breedte van de gebogen glazen zijkuipen.

______________________

Eventuele speciale opties nog te bepalen:

Warm Luchtgordijn:

(Of) Elektrisch luchtgordijn, (Of) Warm water gevoed luchtgordijn, boven op het binnendak van de draaideur met een gecenterde uitblaasrooster tegen de kaprand, boven de binnen dagopening. Het uitblaas systeem is weggewerkt door een gebogen tweede kaprand. Benodigde vrije ruimte boven het binnendak is minimum 400mm.

Inclusief bedieningstableau.

(Of) Elektrisch luchtgordijn, (Of) Warm water gevoed luchtgordijn, als kolom verticaal opgesteld vlak naast de binnen dagopening. Het verticale uitblaasrooster is voorzien van aerodynamische druppelvormige lamellen welke in een hoek tot 40° regelbaar zijn.

Inclusief bedieningstableau.

Benodigde Voeding 240V 50 Hz + PE en 25A Traag :  Ander Lot/Artikel

(Of) Elektrisch: 400V 3F 50 Hz + PE :  Ander Lot/Artikel

(Of) Warm water: Benodigde aan- en afvoer waterleidingen en aansluiting : Ander Lot/Artikel

Vloermat:

De levering van een droogloopmat, in de diameter van de draaideur, is te voorzien.

De mat is een oprolbare, slip-vaste entreemat opgebouwd uit aluminium profielen met viltinlage.

De mat is minstens verkrijgbaar in volgende standaardkleuren: lichtgrijs, antraciet of beige.

De mathoogte is ± 22mm.

De droogloopmat is geschikt voor binnen- en overdekte buitenopstelling. Het loopvlak bestaat uit geïntegreerde, slijtvast, verrottingsvaste tapijtstroken.

De draagprofielen zijn opgebouwd uit sterk geluiddempende aluminium profielen met aan de onderzijde geluiddempende stroken. De profielen worden middels een met kunststof ommantelde staalkabel met elkaar verbonden. De maximale afstand tussen de aluminium profielen is 3mm, conform de EN16005 veiligheidsnorm.

De droogloopmat is uiterst belastbaar en geschikt voor passages door rolstoelen, kinder- en/of winkelwagens en transportkarretjes.

De afgewerkte binnenvloer of chape in de draaideur dient 23mm lager dan de vloer buiten de omranding afgewerkt te worden.

_______________________

Wijzigingen steeds voorbehouden.